РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ GUARDANT

- Установка драйвера для электронного ключа (INSTDRV.EXE)

В момент  запуска программы следующие файлы должны находиться в том же каталоге, что и INSTDRV.EXE:

| Windows95/98/ME |  | WindowsNT/2000/XP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NVKEY95.VX_ | Драйвер Win95/98/Me | NVKEYNТ.SYS | Драйвер ядра Windows2000/XP |
| NVKEYU95.SYS | Драйвер USB для Win95 OSR 2.x | NVKEYNT4.SYS | Драйвер ядра Windows NT |
| NVKEYUSB.SYS | Драйвер USB для Win98/Me | NVKEYVDD.DLLSYS | Виртуальный драйвер (для DOS) |
| NVKEY98U.SYS | Вспомогательный драйвер USB для 98/Me | NVKEY4NT.SYS | DOS-драйвер устройства |
| GSNUSB.IN_ | Служебный файл для драйверов USB | NVKEYUSB.SYS | Драйвер USB для Windows2000 |
| INSTDRV.INI | Установки по умолчанию | GSNUSB.IN_ | Служебный файл для драйверов USB |
| GRDDEM32.EXE | Демонстрационная утилита диагностики | INSTDRV.INI | Установки по умолчанию |
| GRDCTL32.DLL | Компонент для работы утилиты диагностики | GRDDEM32.EXE | Демонстрационная утилита диагностики |
| GRDDRV32.CPL | Элемент панели управления (Control Panel Applet) | GRDCTL32.DLL | Компонент для работы утилиты диагностики |
| GRDDRV32.DLL | Библиотека управления драйверами | GRDDRV32.CPL | Элемент панели управления (Control Panel Applet) |
|  |  | GRDDRV32.DLL | Библиотека управления драйверами |

При запуске программа INSTDRV.EXE выдаст на экран главное окно. Затем проверяется наличие в сети драйвера GUARDANT. Если драйвер не найден, в окне будет доступна только первая кнопка – «Установить драйвер».

Во время установки драйвера программа скопирует в системный каталог Windows последние четыре файла из перечисленных в таблице.

Файл GRDDEM32.EXE регистрируется программой установки драйверов для того, чтобы утилиту диагностики можно было запускать из элемента панели управления (кнопка «Диагностика»).

Файл GRDCTL32.DLL является неотъемлемым компонентом утилиты диагностики, без которог невозможна ее работа.

Файл GRDDRV32.CPL позволяет осуществлять настройку драйверов Guardant из панели управления Windows. Этот файл также используется программой INSTDRV.EXE при нажатии кнопки «Конфигурировать».

Файл GRDDRV32.DLL содержит функции управления драйверами Guardant. Пользователь может использовать его в своих программах для установки, удаления, настройки и 	получения информации о драйверах Guardant.

Для установки драйвера Guardant (или замены уже установленного драйвера его более новой  версией)  нажмите  кнопку  [Установить(Переустановить)]. При его  успешной установке INSTDRV  выдаст соответствующее сообщение, после чего произойдет возврат в главное окно.

ВАЖНО !!!

Во время установки драйверов ВСЕ приложения и особенно DOS- сессии должны быть закрыты ! В противном случае возможны ошибки разделения файлов! Драйвер для USB-ключей Guardant можно устанавливать только при помощи программы INSTDRV или функций API для работы с драйверами. Не следует делать это "вручную" при помощи стандартного мастера Windows. USB-ключи Guardant не следует подключать к компьютеру до установки драйверов, иначе Windows начнет самостоятельный поиск драйвера для них. Если же это произошло, следует отказаться от поиска драйвера мастером Windows, нажав кнопку [Отмена], и отсоединить USB-ключ от компьютера. Для Windows NT/2000/XP также необходимо, чтобы Пользователь, который работает с утилитой установки, обладал правами АДМИНИСТРАТОРА системы. Для пользователей с обычными правами Windows NT запрещает операции установки, удаления и конфигурирования драйверов.

2. Конфигурирование драйвера

2.1. Задание портов для поиска ключа

В левой верхней  части окна отображается список найденных на Вашем компьютере параллельных портов. Кроме того, если  на компьютере установлено аппаратное и программное обеспечение для работы с USB-устройствами, в списке портов присутствует строка "USB". Вы можете указать, на каких портах драйвер должен производить поиск ключей. Это очень полезно для уменьшения времени ответа ключа. Например, если ключ в вашем компьютере подсоединен к порту LPT2, а к LPT1 подсоединен принтер, то можно запретить использование порта LPT1 для поиска ключа. Если вы используете только USB-ключи Guardant, вы можете запретить поиск ключей на всех LPT-портах. По умолчанию поиск разрешен на всех USB- и LPT-портах вашего компьютера.

В Windows 95/98/Me рядом с именем LPT-порта отображается его базовый адрес.

2.2. Задание способов захвата LPT-порта

Захват параллельного  порта необходим  во избежание конфликтов в случаях, когда защищенное приложение пытается обратиться к ключу в тот момент, когда другое приложение использует тот же порт, к которому присоединен ключ (например, происходит печать на принтер). Захват порта драйвером производится  только на время общения с ключом, после чего порт освобождается.

По умолчанию утилита конфигурации устанавливает автоматический способ захвата. Остальные способы имеет смысл использовать ТОЛЬКО опытным пользователям, хорошо знакомым с тонкостями работы операционной

системы и периферийных устройств.

Каждому из выбранных параллельных портов вы можете задать свое сочетание способов захвата.

2.3. Установка таймаута для LPT-портов

В случае, если параллельный порт, к которому драйвер Guardant пытается получить доступ, оказывается занятым, драйвер ждет момента освобождения порта. Время ожидания драйвера называется таймаутом. В течение этого времени он будет постоянно проверять состояние порта и, если порт так и остался занятым, защищенному приложению будет возвращена ошибка 24 (Port busy).

Значение таймаута в секундах задается в нижней части окна. Допустимые значения - от 0.001 до 600 секунд. Значение таймаута по умолчанию - 10 секунд.

2.4. Дополнительные настройки для LPT-портов

Окно дополнительных настроек  LPT-портов вызывается нажатием кнопки [Дополнительно] в нижней части окна конфигурирования драйвера. В

появившемся окне можно выбрать метод формирования задержек и используемый таймер, а также настроить базовые адреса LPT-портов (последнее особенно важно для LPT-портов с нестандартными базовыми адресами).

2.4.1. Выбор метода формирования задержек и используемого таймера.

Начиная с версии  3.2  в драйвере Guardant появилась возможность выбирать метод формирования задержек и используемый таймер. По умолчанию установлен  способ [Автоматически], при котором драйвер самостоятельно определяет наиболее стабильно работающий таймер и способ задержек.

Снятие автоматического способа и изменение этих настроек НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т. к. это может привести к нестабильной работе всей системы, ошибкам обмена с электронным ключом и т.п.

2.4.2. Настройка базовых адресов LPT-портов.

Начиная с версии 4.52, в драйвере Guardant появилась возможность настраивать базовые адреса LPT-портов, используемые драйвером для обмена с электронными ключами. По умолчанию установлен режим  автоматического определения адресов самим драйвером Guardant. Адреса LPT-портов, определенные драйвером, отображаются в соответствующих полях ввода.

Отключение автоматического режима и корректировка адресов требуется только в том случае, если драйверу не удалось верно определить базовый адрес какого-либо LPT-порта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительные настройки вступают в силу ТОЛЬКО после нажатия кнопки [OK] в ОСНОВНОМ ДИАЛОГЕ конфигурирования. Если нажать [OK] в дополнительном диалоге и [Отмена] в основном, то изменения произведены НЕ БУДУТ!

После задания всех нужных параметров нажмите кнопку [Ok] (или кнопку [Отмена] для отмены изменений). Произойдет выход в главное окно утилиты.

Во время  первого запуска INSTDRV (т.е. когда драйвер Guardant еще не был загружен) умалчиваемые значения  параметров считываются из файла INSTDRV.INI, находящегося в том же каталоге, что и сама утилита. Все заданные Вами параметры записываются в системный реестр и в дальнейшем считываются оттуда как драйвером Guardant, так и утилитой.

После конфигурирования драйвера перезагрузка системы не требуется. Все внесенные Вами изменения вступают в силу сразу после нажатия кнопки [ОК] в диалоге настройки.

3. Диагностика

Начиная с версии 4.7, драйверы Guardant интегрированы с утилитой диагностики GRDDIAG.EXE. Утилита вызывается по нажатию кнопки «Диагностика» в элементе панели управления.

По умолчанию драйверы Guardant комплектуются демонстрационной версией утилиты диагностики - GRDDEM32.EXE. Она обладает всеми возможностями рабочей утилиты, кроме, собственно, тестирования ключей с кодами доступа, отличными от демонстрационных.

Для того чтобы запуск рабочей утилиты диагностики - GRDDIAG.EXE -был возможен из элемента панели управления, необходимо выполнить ее регистрацию. Для этого достаточно запустить GRDDIAG.EXE из текущего каталога (драйверы Guardant уже должны быть установлены).

Запуск GRDDIAG.EXE с параметром /REG позволяет зарегистрировать утилиту, не запуская интерфейсную часть. Параметр /UNREG удаляет регистрацию утилиты.

Для установки и удаления утилиты диагностики из инсталлятора защищенного приложения можно добавить соответствующие вызовы в сценарий установки.

4. Переустановка драйвера

При переустановке драйвера последовательно выполняется два действия: УДАЛЕНИЕ и УСТАНОВКА драйвера.

ВНИМАНИЕ! В Windows 95/98/Me после переустановки необходимо перезагрузить компьютер, т.к. удаленный драйвер остается  активен в памяти до перезагрузки системы!

4.1. Удаление драйвера

Для удаления загруженного в систему драйвера нужно нажать кнопку [Удалить драйвер] в главном окне INSTDRV. Утилита удаляет файлы драйвера.

ВНИМАНИЕ! В Windows 95/98/Me после удаления драйвер остается активным до перезагрузки системы. Драйвер  для USB-ключа остается активным  до момента отключения USB-ключа от компьютера либо до перезагрузки системы.

5. Использование опций командной строки

Возможно использование утилиты INSTDRV из командной строки. При запуске с опциями командной строки главное окно не выводится.

Программа установки поддерживает следующие опции:

| Опция | Действие |
| --- | --- |
| /?, /H | Выдать окно подсказки со списком доступных опций |
| /U | Удалить драйвер из системы (без опции /Q не имеет смысла; пользователь просто попадает в главное окно, где должен нажать кнопку [Удалить]). |
| /LE | Принудительная установка языка сообщений – английский. По умолчанию язык определяется автоматически в зависимости от номера активной кодовой страницы, и все сообщения и диалоги выдаются на родном языке. |
| /LR | Принудительная установка языка сообщений – русский |
| /I | Подробно сообщать о происходящих ошибках. Опцию не стоит использовать без необходимости, т.к. сообщается и об ошибках, которые на результат операции никак не влияют (например: невозможно открыть драйвер - драйвер просто не установлен). |
| /Q | Ничего не показывать на экране. Ответы на все вопросы диалога подразумеваются как положительные. Полезна при запуске INSTDRV из других приложений. По умолчанию инсталлирует, а с опцией /U - убирает драйвер. |
| /RB | Игнорировать опцию /Q для вопроса о перезагрузке системы. Если указана опция /Q и не указана /RB, то при необходимости перезагрузки утилита сделает это без вопросов, что не всегда удобно. |
| /NORB | Не перезагружать систему ни в коем случае. |
| /LOG | Сохранять все действия в LOG-файл. Файл _INSTDRV.LOG создается в том же каталоге, где находится INSTDRV.EXE. Если файл по каким-то причинам не может быть создан (например, INSTDRV.EXE находится на CD), то он создается в %SYTEMROOT%\SYSTEM для Windows 95/98/Me и в %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS для Windows NT/2000/XP. |

6. Коды возврата

Коды возврата выдаются утилитой в пакетном  режиме работы (т.е. когда работа утилиты не сопровождается появлением окон, например, при запуске INSTDRV с опцией /Q). В оконном режиме при возникновении ошибки выдается соответствующее сообщение.

| Код возврата | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Работа завершена успешно |
| 1 | Операция прервана пользователем |
| 2 | Попытка установить драйвер не в Windows 95/98/Me или Windows NT/2000/XP |
| 3 | Ошибка в процессе установки |
| 4 | Недостаточно прав у пользователя (только Windows NT/2000/XP) |
| 5 | Драйвер занят другим приложением |
| -1 | Код возврата после выдачи подсказки (/?, /H). |